附件4

采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

巴中市农林科学研究院新建概略养分分析实验室，各功能室内部的实验室专用装备购置及安装服务。

二、货物清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温矮台 | 钢架结构，钢架带大理石台面 1. 台面：采用≥18mm厚大理石，边缘加厚。 2. 回型钢架：主框架采用≥40mm*60mm的方钢管，钢材厚度为≥1.5mm。 3. 侧封板：采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 调节脚：采用不锈钢螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，带防尘套。可根据室内地坪适当调整柜体高度30～50mm。 | 米 | 5.4 |
| 2 | 边台 | 1. 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。结构坚固，能抗强冲击，耐酸碱，耐高温120℃，并具有良好的承重性能。 2. 主框架：采用≥40×60mm优质型钢，管壁厚≥1.5mm。 3. 箱体、门板、抽屉：整个柜体包括门板、抽屉及活动搁板等都采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 铰链：开启闭合弧度115度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 5. 导轨：三段式静音滑轨。 6. 把手：采用PVC或铝合金一字型暗拉手，表面经环氧树脂喷涂，与抽屉或柜门等长。 7. 可调脚：采用镀锌钢制螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，可调高度30～50mm。 | 米 | 9 |
| 3 | 边台 | 1. 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。结构坚固，能抗强冲击，耐酸碱，耐高温120℃，并具有良好的承重性能。 2. 主框架：采用≥40×60mm优质型钢，管壁厚1.5mm，表面经磷化、酸洗、环氧树脂静喷涂、热固处理，达到耐强酸碱和有机物的目的，保证其承重性能和整个台体的稳定性，C型钢架。 3. 箱体、门板、抽屉：整个柜体包括门板、抽屉及活动搁板等都采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 铰链：开启闭合弧度≥115度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀。 5. 导轨：三段式静音滑轨。 6. 把手：采用PVC或铝合金一字型暗拉手，表面经环氧树脂喷涂，与抽屉或柜门等长。 7. 可调脚：采用镀锌钢制螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，可调高度30～50mm。 提供钢木实验台省级及以上质量监督检验中心出具的检验报告,检验内容要求满足以下参数： ★（1）外形尺寸极限偏差满足GB24820-2009要求：长、宽、高均为±5mm以内； ★（2）人造板材甲醛释放量：E1≤1.5mg/L； ★（3）垂直静载荷检测，台面上加载1800N，负载24h之后的台面挠度与卸载24h之后的台面挠度之差≤2mm，卸载后结合部位无松弛、开裂、变形； ★（4）承重要求：实验台承重≥300kg/m2，层板承重≥50kg/m2； ★（5）喷涂厚度要求：≥75um。 | 米 | 2.5 |
| 4 | 边台 | 1. 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。结构坚固，能抗强冲击，耐酸碱，耐高温120℃，并具有良好的承重性能。 2. 主框架：采用≥40×60mm优质型钢，管壁厚≥1.5mm。 3. 箱体、门板、抽屉：整个柜体包括门板、抽屉及活动搁板等都采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 铰链：开启闭合弧度115度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 5. 导轨：三段式静音滑轨。 6. 把手：采用PVC或铝合金一字型暗拉手，表面经环氧树脂喷涂，与抽屉或柜门等长。 7. 可调脚：采用镀锌钢制螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，可调高度30～50mm。 | 米 | 4 |
| 5 | 边台 | 1. 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。结构坚固，能抗强冲击，耐酸碱，耐高温120℃，并具有良好的承重性能。 2. 主框架：采用≥40×60mm优质型钢，管壁厚≥1.5mm。 3. 箱体、门板、抽屉：整个柜体包括门板、抽屉及活动搁板等都采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 铰链：开启闭合弧度115度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 5. 导轨：三段式静音滑轨。 6. 把手：采用PVC或铝合金一字型暗拉手，表面经环氧树脂喷涂，与抽屉或柜门等长。 7. 可调脚：采用镀锌钢制螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，可调高度30～50mm。 | 米 | 3 |
| 6 | 转角台 | 1. 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。结构坚固，能抗强冲击，耐酸碱，耐高温120℃，并具有良好的承重性能。 2. 主框架：采用≥40×60mm优质型钢，管壁厚≥1.5mm。 3. 箱体、门板、抽屉：整个柜体包括门板、抽屉及活动搁板等都采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 铰链：开启闭合弧度115度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 5. 导轨：三段式静音滑轨。 6. 把手：采用PVC或铝合金一字型暗拉手，表面经环氧树脂喷涂，与抽屉或柜门等长。 7. 可调脚：采用镀锌钢制螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，可调高度30～50mm。 | 个 | 2 |
| 7 | △中央台 | 1. 台面：采用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm。结构坚固，能抗强冲击，耐酸碱，耐高温120℃，并具有良好的承重性能。 2. 主框架：采用≥40×60mm优质型钢，管壁厚≥1.5mm。 3. 箱体、门板、抽屉：整个柜体包括门板、抽屉及活动搁板等都采用≥18mm厚灰白色三聚氰胺双饰面板，所有截面均采用≥2.0mm灰白色PVC热熔胶防水封边处理。 4. 铰链：开启闭合弧度115度，铰链表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，开闭自如。 5. 导轨：三段式静音滑轨。 6. 把手：采用PVC或铝合金一字型暗拉手，表面经环氧树脂喷涂，与抽屉或柜门等长。 7.可调脚：采用镀锌钢制螺栓加ABS抗老化橡胶材质制成，可调高度30～50mm。 | 米 | 7 |
| 8 | 实验水盆 | PP水槽规格：中号，材质：采用全新高密度聚丙烯原包料，品质新料，高压一体注塑成型。耐腐蚀耐酸碱。 | 套 | 2 |
| 9 | 三联水 龙头 | 实验室三联水龙头：主体采用加厚铜管制作，与台面安装牢固。 | 套 | 2 |
| 10 | 双面 插座盒 | 底盒：采用钢制表面经酸洗、磷化、抛光等处理，环氧树脂粉末喷塑，双面。 插座面板：118型双插座，含4mm2线1.5米。 | 套 | 4 |
| 11 | 中央台 试剂架 | 1. 立柱采用≥1.2mm冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 2. 挂片分左右式，采用≥1.2mm厚冷轧板自制开模一体成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强。 3. 层板采用≥10mm钢化玻璃。 4. 护栏说明：采用≥φ12.7mm不锈钢圆管。 | 米 | 5.3 |
| 12 | 滴水架 | 1. PS材质，具有耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。 2. 可拆卸式滴水架为≥72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒≥80根，标准滴水棒≥60根（直径15mm）和细小滴水棒≥20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。 3. 滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 4. 配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。 | 个 | 2 |
| 13 | 净气型 药品柜 | 配套净气型药品柜 产品依据《中华人民共和国行业标准JG/T385-2012》设计并检测，净化型储药柜完全遵循中国行业标准JG/T385-2012。 金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂；门板材质≥6mm亚克力板，层板：PP材质一体成型托盘，超强耐腐蚀，层板承重＞70kg/㎡。 实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。 ★风机监控：风机失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。（提供风速（换气次数）证明材料） 过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。 风机，超静音，无火花静电。 ★高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强（针对气体，提供针对20种以上气体的检测报告）；针对根据标准要求提供20种以上气体的额定吸附量报告（其中硫酸吸附量≥1674g，正丁醇吸附量≥1400g，甲苯吸附量≥1380g，正己烷吸附量≥1080，四氢呋喃吸附量≥870）；针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。 大屏幕显示，物联网智能HMI人机界面，分辨率：1024x600，完美视觉系统。 ★具有化学品管理功能，实现化学品库存列表管理，可支持不少于100种化学品列表清单显示，列表包括序号，化学品名称，数量，单位等；在设备端可进行库存增加、删减、更改等操作；数据同步至云端后台服务器；微信客户端可以查阅当前库存列表。（提供相关彩页或实物图片证明材料） ★通过微信客户端可进行远程管理，查阅历史VOC数据、温湿度环境数据，以曲线方式呈现；可查阅历史报警记录，可远程控制风机、报警灯。（提供证明材料） 产品配置：外部尺寸：≥800*510*2070mm，内部尺寸：≥816*338*520mm；层板：2块；层板承重：＞70kg/㎡；空气处理量：≥75m3/h；存储容量：≥480瓶（500ml）；音量：≤42dBA；电压：220V/50Hz；功率：≤42W；电流：2A。 | 台 | 1 |
| 14 | 洗眼器 | 1. 主体：加厚铜质,高度≥240mm，涂层表面为高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热。 2. 洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网。 3. 防尘盖：PP材质。 4. 软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 个 | 2 |
| 15 | 实验凳 | 凳面：双圈大靠背凳面 脚盘名称：五星脚盘 材质：增强塑料 表面处理：磨砂 升降原理：采用气缸杆升降 | 把 | 10 |

备注：

1.标注“△”为本次采购项目的核心产品;“★”为本次采购项目的重要技术参数，须全面满足，否则作无效处理。

2.本项目采购产品中有《节能产品政府采购品目清单》内政府强制采购产品的，供应商应提供节能认证产品和国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。产品为《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》《无线局域网认证产品政府采购清单》内政府优先采购产品的，对提供节能或环境标志或无线局域网认证产品和国家确定的认证机构出具的处于有效期内的产品认证证书的予以优先采购。

三、商务要求

（一）交付时间及地点

合同签订后30天内将设备送达采购人指定地点并安装、调试完成，保证采购人能正常使用。

（二）付款方式

验收合格后支付合同价款的95%，质保期结束后支付合同价款的5%。

（三）验收标准和方法

按国家有关规定、询价文件的技术、服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准及国家、行业标准执行，其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号)规定执行。

（四）售后服务

1.质保期：质保期为1年（从验收合格之日起计算），质保期内有任何质量问题，均由成交供应商承担。

2.售后服务要求：有完善的售后服务体系，要求有制造商维修工程师提供技术服务，并提供相关证明文件及联系电话，当设备出现故障时，成交供应商应在接到报障信息后，30分钟内响应，通过电话、传真及邮件的方式指导采购人排除故障；若故障仍不能排除，将在24小时内上门调试维修排故。如48小时未修复，则提供备用产品。成交供应商应免费提供操作和维修培训，并提供免费的报修电话。（提供承诺函加盖供应商鲜章，格式自拟)

四、其他要求

未尽事宜由采购人及成交供应商在签订合同时协商解决。